ПАТРОНЫ ОХОТНИЧЬИ 7,62х51	 Баллистические коэффициенты 308Win (7.62х51) 				АО Новосибирский Патронный Завод

| Наименование | Коэф. формы (по Сиаччи) | Бал.коэф. (по Сиаччи) | Дистанция, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 175 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 275 |  | 300 |  |
|  |  |  | V0 | E0 | V25 | E25 | V50 | E50 | V75 | E75 | V100 | E100 | V125 | E125 | V150 | E150 | V175 | E175 | V200 | E200 | V225 | E225 | V250 | E250 | V275 | E275 | V300 | E300 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с экспансивной пулей SP Масса пули 9.2-9.4 г Оболочка биметаллическая Гильза биметаллическая | 0.586 | 3.660 | 830 | 3201 | 820 | 3125 | 810 | 3049 | 799 | 2971 | 789 | 2892 | 779 | 2824 | 769 | 2745 | 759 | 2677 | 749 | 2608 | 739 | 2539 | 730 | 2480 | 720 | 2412 | 710 | 2343 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с экспансивной пулей SP Масса пули 9.2-9.4 г Оболочка томпаковая Гильза латунная | 0.586 | 3.660 | 830 | 3201 | 820 | 3125 | 810 | 3049 | 799 | 2971 | 789 | 2892 | 779 | 2824 | 769 | 2745 | 759 | 2677 | 749 | 2608 | 739 | 2539 | 730 | 2480 | 720 | 2412 | 710 | 2343 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с экспансивной пулей SP Масса пули 9.2-9.4 г Оболочка томпаковая Гильза биметаллическая | 0.586 | 3.660 | 830 | 3201 | 820 | 3125 | 810 | 3049 | 799 | 2971 | 789 | 2892 | 779 | 2824 | 769 | 2745 | 759 | 2677 | 749 | 2608 | 739 | 2539 | 730 | 2480 | 720 | 2412 | 710 | 2343 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51)с оболочечной пулей FMJ Масса пули 9.5-9.7 г Оболочка биметаллическая Гильза биметаллическая | 0.530 | 3.210 | 829 | 3294 | 820 | 3226 | 811 | 3157 | 802 | 3088 | 793 | 3017 | 784 | 2949 | 775 | 2881 | 766 | 2814 | 758 | 2756 | 749 | 2696 | 740 | 2627 | 732 | 2569 | 723 | 2510 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с оболочечной пулей FMJ Масса пули 9.5-9.7 г Оболочка томпаковая Гильза латунная | 0.530 | 3.210 | 829 | 3294 | 820 | 3226 | 811 | 3157 | 802 | 3088 | 793 | 3017 | 784 | 2949 | 775 | 2881 | 766 | 2814 | 758 | 2756 | 749 | 2696 | 740 | 2627 | 732 | 2569 | 723 | 2510 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с оболочечной пулей FMJ Масса пули 9.5-9.7 г Оболочка томпаковая Гильза биметаллическая | 0.530 | 3.210 | 829 | 3294 | 820 | 3226 | 811 | 3157 | 802 | 3088 | 793 | 3017 | 784 | 2949 | 775 | 2881 | 766 | 2814 | 758 | 2756 | 749 | 2696 | 740 | 2627 | 732 | 2569 | 723 | 2510 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) повышенной кучности Масса пули 11.95-12.05 г Оболочка томпаковая Гильза латунная | 0.561 | 2.710 | 750 | 3373 | 743 | 3310 | 736 | 3245 | 729 | 3230 | 721 | 3118 | 714 | 3059 | 707 | 2997 | 700 | 2938 | 693 | 2880 | 686 | 2822 | 679 | 2765 | 672 | 2708 | 666 | 2660 |
| Наименование | Коэф. формы (по Сиаччи) | Бал.коэф. (по Сиаччи) | Дистанция, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 175 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 275 |  | 300 |  |
|  |  |  | V0 | E0 | V25 | E25 | V50 | E50 | V75 | E75 | V100 | E100 | V125 | E125 | V150 | E150 | V175 | E175 | V200 | E200 | V225 | E225 | V250 | E250 | V275 | E275 | V300 | E300 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) высокой кучности Масса пули 11.95-12.05 г Оболочка томпаковая Гильза латунная | 0.561 | 2.710 | 750 | 3373 | 743 | 3310 | 736 | 3245 | 729 | 3230 | 721 | 3118 | 714 | 3059 | 707 | 2997 | 700 | 2938 | 693 | 2880 | 686 | 2822 | 679 | 2765 | 672 | 2708 | 666 | 2660 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) «Экстра» Масса пули 11.95-12.05 г Оболочка томпаковая Гильза латунная | 0.561 | 2.710 | 750 | 3373 | 743 | 3310 | 736 | 3245 | 729 | 3230 | 721 | 3118 | 714 | 3059 | 707 | 2997 | 700 | 2938 | 693 | 2880 | 686 | 2822 | 679 | 2765 | 672 | 2708 | 666 | 2660 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с двухэлементным сердечником Масса пули 9.7-9.9 г Оболочка биметаллическая Гильза биметаллическая | 0.509 | 3.016 | 809 | 3206 | 800 | 3137 | 792 | 3069 | 783 | 3000 | 775 | 2941 | 767 | 2882 | 759 | 2824 | 750 | 2755 | 742 | 2696 | 734 | 2637 | 726 | 2578 | 718 | 2529 | 710 | 2471 |
| Патрон охотничий 308Win (7.62х51) с двухэлементным сердечником Масса пули 9.7-9.9 г Оболочка томпаковая Гильза биметаллическая | 0.509 | 3.016 | 809 | 3206 | 800 | 3137 | 792 | 3069 | 783 | 3000 | 775 | 2941 | 767 | 2882 | 759 | 2824 | 750 | 2755 | 742 | 2696 | 734 | 2637 | 726 | 2578 | 718 | 2529 | 710 | 2471 |

Примечание:

V в м/с - Скорость

Е в дж - Энергия